附件

黑龙江省煤矿智能化建设验收办法

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  为贯彻落实《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》（发改能源〔2020〕283号）、《煤矿智能化建设指南（2021年版）》（国能发煤炭规〔2021〕29号）、《智能化示范煤矿验收管理办法（试行）》（国能发煤炭规〔2021〕69号）和《黑龙江省加快煤矿智能化发展的实施意见》（黑发改规〔2021〕1号），进一步规范煤矿智能化建设验收管理，切实提高煤矿智能化建设质量，制定本验收办法。

第二条  本验收办法适用于省内所有合法煤矿智能化建设的验收（不含智能化示范煤矿）。

第二章  验收主要内容及标准

第三条  智能化煤矿

1.井工煤矿

（1）50%采煤工作面实现智能开采，其它采煤工作面实现机械化开采；20%掘进工作面实现智能掘进，其它掘进工作面实现掘、装、运连续化；变电所、排水泵房、压风机房、瓦斯抽采泵站、提升机房、主通风机房等固定场所（岗位）实现集中控制、无人值守功能（灾害严重矿井主要通风机应有人值守）；

（2）原煤主运输系统实现集中控制，其它原煤运输系统70%实现集中控制。辅助运输系统50%实现单轨吊、无极绳绞车等连续化运输；

（3）洗选生产系统实现集中控制，重要生产区域和岗位已实现或具备智能监控、无人值守功能；

（4）煤矿信息管理网主干网络传输速率应不低于1000Mbps；建有集生产、安全、调度、设备管理、人员位置、洗选、储装运等为一体的煤矿综合管控信息平台，具备对井上下各系统统一协调管控的条件；

（5）煤矿瓦斯、冲击地压、水文地质、煤层发火、矿压等灾害实现在线监测，并具备数据上传功能；

（6）通过人员位置精确定位系统实现采掘工作面限员管理；

（7）煤矿供电系统各级无人值守变电所应具备智能防越级跳闸、低压漏电远程试验保护功能，保障供电系统高可靠性；

（8）煤矿单班入井人数符合《煤矿井下单班作业人数限员规定(试行)》（煤安监行管﹝2018﹞38号）要求；

（9）安全生产标准化达二级及以上。

2.露天煤矿

（1）生产系统实现动态调度，采场设备具备协同控制功能，采场爆破实现远程监控和危险预警，运输车辆具备实时定位功能，煤流运输线实现集中控制，排土和卸煤设备具备状态监测和故障诊断功能；

（2）变电所、排水泵站实现或具备集中监控、无人值守功能；

（3）实现高陡边坡、排土场、重大危险源等的实时监测，具备预警报警功能；

（4）洗选生产系统实现集中控制，重要生产区域和岗位已实现或具备智能监控、无人值守功能；

（5）煤矿信息管理网主干网络传输速率应不低于1000Mbps；建有集生产、安全、调度、设备管理、洗选、储装运为一体的煤矿综合管控信息平台，具备实现生产决策、安全管理和设备控制统一协调管控的条件；

（6）安全生产标准化达二级及以上。

第四条  冲击地压煤矿智能化开采

1.信息基础设施

煤矿主干网络传输速率不低于1000Mbps，具备条件的应建设10000Mbps，满足智能化开采的数据采集、传输要求；大数据服务中心应具备统一数据采集、传输、存储和访问接口标准；综合管控平台必须采用一套标准体系，必须建立矿压监测系统和冲击地压预警系统，实现矿井各系统的数据共享与协同管控。

2.地质保障系统

以地质、物探、钻探、采掘、测量和水文监测等数字化信息为支撑，构建统一综合地质信息数据库，逐步实现生产过程地质信息的实效管理和数据共享。

3.采煤系统

开采中厚及厚煤层的煤矿，采煤工作面储量40万吨以上，地质条件满足要求，应建设智能化采煤工作面。矿井智能化采煤工作面占比达50％及以上。

七台河矿业公司所辖煤矿采高在0.8－1.3米，采煤工作面储量10万吨以上，地质条件满足要求，应建设智能化采煤工作面。每处矿井至少建成1个智能化采煤工作面。

4.掘进系统

机械化＋智能化掘进系统模式。全煤、半煤岩工作面，顶底板岩石硬度小于6（坚固性系数），工作面设计长度大于500米，地质条件满足要求，应建设智能化掘进工作面；其它掘进工作面实现掘、装、运连续化。

全岩工作面因地质条件等原因不能实现智能化掘进的，应因地制宜建设快速掘进系统，逐步实现掘支平行作业，装运连续化。

5.主煤流运输系统

煤矿主井、水平大巷的原煤运输系统应实现集中控制及无人值守；采区上下山及工作面平巷的原煤运输系统50%实现集中控制及无人值守。

6.辅助运输系统

煤矿的辅助运输系统应实现连续化，集中控制无人值守岗位点应达到运输设备台数的50%。智能化采面辅助运输系统全部实现连续化，无人值守岗位点100%集中控制。

7.智能监控系统

煤矿水文动态监测、冲击地压在线监测、矿压监测、抽采监测、开采容易自燃煤层矿井火情监测等灾害监测系统和供电、主提升机、排水、主通风机、压风机等主要设备系统应实现在线连续监测。人员定位系统应实现精准定位，能够与安全监控、应急广播等实现联动。

8.其它固定场所集中控制无人值守岗位点

煤矿的通风、压风、供电、排水等系统应实现远程数字传输、地面集中监控，无人值守岗位点占比超过65％。

第五条  智能化采煤工作面

采煤工作面液压支架配备电液控制系统，采煤机和刮板输送机具备状态监测、远程控制、故障诊断功能，乳化液泵具备流量调节功能，工作面各设备具备协同控制功能，实现远程操控。

第六条  智能化掘进工作面

掘进机具备远程控制、定位切割等功能；掘进机、掘锚机、转载机、运输机等设备具备故障自诊断功能，实现集中控制；工作面监测系统实现对各设备状态的实时监测。

第七条  其它系统智能化建设

煤矿其它系统智能化建设标准参照第三条智能化井工（露天）煤矿。

第三章  申请条件及评分方法

第八条  申报煤矿智能化建设项目验收应具备以下基本条件：

1.采矿许可证、安全生产许可证齐全有效。

2.矿长、副矿长、总工程师（技术负责人）在规定的时间内参加由煤矿安全监管部门组织的安全生产知识和管理能力考核，并取得考核合格证。

3.无国家明令禁止、淘汰的设备和工艺。

4.编制煤矿智能化建设方案。

5.建立煤矿智能化系统运行维护管理机制。

6.煤矿智能化系统（工作面、项目）正常运行一个月以上。

7.智能化煤矿安全生产标准化达二级及以上。

第九条  评分方法

智能化井工煤矿、智能化露天煤矿、冲击地压煤矿智能化开采、智能化采煤工作面、智能化掘进工作面和其它系统智能化建设验收均为满分100分，具体评分方法按附件《黑龙江省煤矿智能化建设验收评分方法》执行。

第十条  评分结果

1.智能化（井工、露天）煤矿。智能化煤矿评分结果分为高级智能化煤矿（综合评分值≥90分）、中级智能化煤矿（综合评分值75～90分，不含90分）、初级智能化煤矿（综合评分值60～75分，不含75分）和不合格（综合评分值＜60分）。

2.冲击地压煤矿智能化开采。评分结果分为合格（综合评分值≥60分）和不合格（综合评分值＜60分）。

3.智能化采煤工作面。智能化采煤评分结果分为合格（综合评分值≥60分）和不合格（综合评分值＜60分）。

4.智能化掘进工作面。智能化掘进评分结果分为合格（综合评分值≥60分）和不合格（综合评分值＜60分）。

5.其它系统智能化建设。其它系统智能化建设评分结果分为合格（综合评分值≥60分）和不合格（综合评分值＜60分）。

第四章  验收程序和要求

第十一条  煤矿企业自评。煤矿完成智能化建设后，应组织主体专业全覆盖的专业技术人员，按照煤矿智能化建设验收评分方法进行自评。达到验收标准的，编写《煤矿智能化建设自评报告》，并按验收表顺序整理汇总佐证材料后，向所在地县（市、区）煤炭行业管理部门或龙煤集团各矿业公司提请初审。

第十二条  县（市、区）煤炭行业管理部门及龙煤集团各矿业公司初审。接到煤矿企业申请后，应组织主体专业全覆盖的部门（矿业公司）管理人员现场初审，对标对表审查煤矿智能化建设情况。达到验收标准的，出具初审意见，向市（地）煤炭行业管理部门或龙煤集团申请验收。

第十三条  市（地）煤炭行业管理部门及龙煤集团验收。接到验收申请后，应按照回避原则，组织主体专业全覆盖的专家现场验收，对标对表审核煤矿智能化建设情况。达到验收标准的，编写包括煤矿概况、各系统智能化建设及投资情况、建设效果评价、验收意见等内容的《煤矿智能化建设验收报告》，并报送省煤管局。

第十四条  省煤管局抽查。对智能化建设验收通过的煤矿，省煤管局将适时组织抽查。

第六章  附  则

第十五条  本办法由省煤管局负责解释，并依据国家政策、行业标准等适时调整。

第十六条  本办法自印发之日起施行。

黑龙江省煤矿智能化建设验收评分方法

煤矿智能化建设验收评分方法分为智能化井工煤矿、智能化露天煤矿、冲击地压煤矿智能化开采、智能化采煤工作面、智能化掘进工作面和其它系统智能化建设等六个方面分类验收评分。

一、智能化井工煤矿

（一）必备条件

1.智能化井工煤矿各系统正常运行一个月以上。

2.安全生产标准化达二级及以上。

（二）评分方法

井工煤矿智能化验收采用对应的评价指标体系进行验收和评价打分，评价结果分为：高级智能化煤矿（综合评分值≥90分）、中级智能化煤矿（综合评分值75~90分，不含90分）、初级智能化煤矿（综合评分值60~75分，不含75分）和不合格（综合评分值＜60分）。

煤矿智能化各系统考核得分等于各系统评分指标得分总和，若评分指标系统中不涉及某项指标，则该系统按实际得分计算后折合百分制。

综合评分值为各系统考核得分乘以系统权重之和，采用式（1）计算：

…………………（1）

式中，——综合评分值；

——系统考核得分；

——系统权重。

（三）评分指标

井工煤矿智能化评分按信息基础设施、地质保障系统、掘进系统、采煤工作面、主煤流运输系统、辅助运输系统、通风与压风系统、供电与排水系统、安全监控系统9个方面进行，见表1-9所示，各系统总分100分，按照实际考察功能进行扣分，各小项分数直到扣完为止。

表1  智能化井工煤矿信息基础设施评分指标

| 序号 | 评分项 | 主要评分指标 | 分值 | 评分方法 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信 网络 40分 | 有线主干网络采用1000Mbps及以上通信网络，采用冗余环形结构，矿井有线主干网络采用自主可控技术与装备 | 9 | 现场查验，每项不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 核心设备采用三层交换机，具备路由、冗余功能，矿井核心设备采用自主可控技术与装备 | 9 | 现场查验，每项不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 矿井地面网络与井下环网分别布设，具备诊断功能，具有网络流量管理及网络拓扑自动生成功能，网络自愈时间小于50ms | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣2分 |  |  |
|  |  | 支持光纤多模、单模、超五类双绞线等多种传输介质 | 9 | 现场查验，每项不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 井上井下采用无线通信技术，满足无线通信要求 | 3 | 现场查验，不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 无线网络覆盖主要运输大巷、进风大巷、采煤工作面、掘进工作面等区域 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分 |  |  |
| 2 | 综合 管控 平台 60分 | 建立统一的系统接口标准，基于统一I/O采集服务设计与实现，自主适配标准工控设备，提供二次开发工具，可通过简单编程实现对非标准设备系统、语音设备系统和流媒体视频监控等设备系统的标准集成，具有冗余采集和容错机制 | 15 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 具有综合监控中心，对“采、掘、机、运、通”等主要生产环节等安全生产实时信息进行综合集成、联动控制与可视化展示 | 16 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
|  |  | 具有大数据平台，主要功能包括数据采集、数据存储、数据服务、数据管控，将矿井监测监控类系统、生产执行类系统等的数据全面场景化接入 | 15 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 采煤工作面、掘进工作面应建有人员位置精准定位系统，满足最大静态定位误差不大于0.3m，最大动态定位误差不大于7.3m；其它区域满足最大静态定位误差不大于3m，最大动态定位误差不大于10m的要求。 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 能够与安全监控、应急广播等实现联动 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分 |  |  |

表2  智能化井工煤矿地质保障系统评分指标

| 序号 | 评分项 | 主要评分指标 | 分值 | 评分方法 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘探 技术 与装备 50分 | 采用智能地质探测设备，能够最大程度降低人工劳动强度，提高勘探数据的精度与广度 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 地质探测设备具备数据自动采集与上传功能 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 地质数据、工程数据实现了数字化存储 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 地质探测结果的精度满足地质模型构建需求 | 10 | 现场查验，不符合要求扣10分 |  |  |
|  |  | 实现矿井待开采（掘进）区域的含煤地层结构、地质构造、煤层及其顶板和底板岩层岩性、厚度、矿井瓦斯和水富集区的勘探，探测数据实现数字化存储 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
| 2 | 地质 建模 及应用 50分 | 能够实现地质数据建模，能够为矿井生产提供地质数据支撑 | 20 | 现场查验，每项不符合要求扣10分 |  |  |
|  |  | 空间数据库的数据结构、数据接口等满足为多系统提供数据共享的要求 | 15 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 系统数据存储容量不少于5T，具有数据管理和并行计算能力 | 15 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |

表3  智能化井工煤矿掘进系统评分指标

| 序号 | 评分项 | 主要评分指标 | 分值 | 评分方法 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本 要求 10分 | 20%掘进工作面实现智能掘进，其它掘进工作面实现掘、装、运连续化 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
| 2 | 掘进 设备 50分 | 巷道施工作业的掘、支、锚、运等工序全部采用高效机械化或自动化装备，掘进速度满足采掘接替要求 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
|  |  | 采用钻探、物探等技术与设备对巷道待掘进区域的地质构造、水文地质条件等进行超前探测，探测距离、速度、精度满足智能化掘进要求 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
|  |  | 掘进设备具有自主定位、定向功能，能够实现远程遥控行走 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣2分 |  |  |
|  |  | 配备巷道临时支护设备 | 6 | 现场查验，不符合要求扣6分 |  |  |
|  |  | 采用自动化钻锚功能钻臂，实现锚杆、锚索全断面机械化支护 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 掘进、锚护、运输等设备具备完善的单机状态监测和故障自诊断功能，能够实现设备之间实现信号交互和联锁控制 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
|  |  | 能够实现多部带式输送机集中控制 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
| 3 | 集中 控制 中心 40分 | 建有井下掘进系统集中控制中心或地面集中控制中心 | 6 | 现场查验，不符合要求扣6分 |  |  |
|  |  | 掘进头和各转载点应设置高清摄像仪，具备视频增强功能，能够对掘进头及生产环境进行准确识别 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣3.5分 |  |  |
|  |  | 集中控制中心能够对掘进设备、支护设备、运输设备等运行参数进行实时监测与控制 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 集中控制中心能够实现巷道掘进工作面破岩、运输的单机可视化操控 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
|  |  | 具备掘进工作面环境（粉尘、瓦斯等）智能监测和分析功能，实现智能喷雾降尘与掘进设备实现联动控制 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |

表4  智能化井工煤矿采煤系统评分指标

| 序号 | 评分项 | 主要评分指标 | 分值 | 评分方法 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本 要求 10分 | 50%采煤工作面实现智能开采，其它采煤工作面实现机械化开采 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
| 2 | 割煤 系统 20分 | 采煤机安装有位置监测、摇臂角度感知、摇臂调高、油位、油温、油压、瓦斯监测等传感器，传感器数量、精度满足智能化要求 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣0.6分 |  |  |
|  |  | 采煤机具备标准网络接口，开放通讯协议 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1.5分 |  |  |
|  |  | 采煤机具备自主定位、姿态监测、远程控制、机载无线遥控功能 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 采煤机具备运行工况检测、故障诊断与预警功能 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 采煤机具备记忆截割功能，记忆截割率大于50％ | 4 | 现场查验，每低于10％扣2分 |  |  |
|  |  | 采煤机具备工作面“三角煤”三机协同控制割煤功能 | 3 | 现场查验，不符合要求扣3分 |  |  |
| 3 | 支护 系统 18分 | 液压支架配备电液控制系统，具备远程对液压支架的降、移、升进行控制 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣2分 |  |  |
|  |  | 液压支架具备支护高度、立柱压力、支护姿态、推移行程等支护状态监测功能 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 液压支架具备跟机自动移架、自动推溜功能，自动跟机率达到60％以上 | 3 | 现场查验，每低于10％扣1分 |  |  |
|  |  | 液压支架具备自动找直功能 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分 |  |  |
|  |  | 工作面两端头、超前区域采用液压支架进行支护，配置电液控制系统，具有就地控制与遥控控制功能 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 放顶煤液压支架采用割煤智能化结合自动放煤或人工辅助干预进行放煤控制 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分 |  |  |
| 4 | 运输 系统 18分 | 刮板输送机采用变频软启动装置，具有煤流负荷检测功能 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 刮板输送机具备运行工况监测、链条自动张紧、断链停机保护等功能 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 具有本地及远程控制，可实现单台运输设备启停控制、多台运输设备组合一键启停控制等功能 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 具有电动机、减速器及电控系统的运行工况监测与故障诊断等功能 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 自移式机尾和转载机自移系统采用电液控制，具有手动、自动遥控控制功能 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 顺槽可伸缩带式输送机具备煤量、带速、温度等监测功能 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 顺槽可伸缩带式输送机具备跑偏、堆煤、撕裂、烟雾等保护功能，且能够正常使用 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 顺槽可伸缩带式输送机能够实现基于煤量监测的智能调速控制 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 刮板输送机卸煤点、转载机落煤点、带式输送机搭接点、采煤机割煤点等安装有喷雾降尘装置，实现智能喷雾 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
| 5 | 供液、供电 系统 18分 | 供液系统具有在线监测功能，可以实现油温、油位、液位、温度、压力、浓度等运行状态参数自动监测、预警功能 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 供液系统具有顺序启停、单启停、一键启停功能，乳化液泵站控制要具有自动加卸载控制、主从控制、均衡开机等功能 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣0.4分 |  |  |
|  |  | 乳化液泵站具备进水过滤、高压反冲洗、自动配液、液位自动控制、乳化液浓度在线监测等功能 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣0.4分 |  |  |
|  |  | 供电系统具有过流、短路、过压、欠压、漏电等故障监测和保护功能 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 移变、组合开关等具有数据采集、上传功能，在权限范围内能够进行远程分合闸操作，具备远程参数整定功能 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 有冲击地压风险的工作面，采用远距离供液，泵站布置在冲击地压风险区域外或停采线外 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分 |  |  |
|  |  | 冲击地压矿井采用远距离供电，配电点布置在冲击地压风险区域外或停采线外 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分 |  |  |
| 6 | 集中 控制 中心 16分 | 井下和地面控制中心具备采煤机、液压支架、刮板输送机、转载机、破碎机、供液系统等远程集中控制，具有设备运行工况、故障报警等信息显示功能 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1.5分 |  |  |
|  |  | 工作面装备视频监控系统，具有视频增强、跟随采煤机自动切换视频画面，视频监控范围合理，监控画面清晰、稳定、无卡顿 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 配备语音通话系统，具有与回采工作面语音通话的功能 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 薄及中厚煤层工作面实现常态化少人开采，每班作业人员不超过3人 | 4 | ≤3人得满分，4~8人得2分，≥9人不得分 |  |  |
|  |  | 厚及特厚煤层综采工作面实现常态化少人开采，每班作业人员不超过10人 |  | ≤10人得满分，11~15人得2分，≥16人不得分 |  |  |
|  |  | 综放工作面实现智能化辅助放顶煤作业，在正常的采放作业过程中每班作业人员不超过12人 |  | ≤12人得满分，13~17人得2分，≥18人不得分 |  |  |

表5  智能化井工煤矿主煤流运输系统评分指标

| 序号 | 评分项 | 主要评分指标 | 分值 | 评分方法 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本 要求 20分 | 煤矿主井、水平大巷的原煤运输系统应实现集中控制及无人值守 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣2分 |  |  |
|  |  | 采区上下山及工作面平巷的原煤运输系统50%实现集中控制及无人值守 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣2分 |  |  |
| 2 | 带式 输送机运输 系统 80分 | 带式输送机运输系统相关设备能通过现场工业总线实现互联互通，能够与煤矿综合管控平台实现智能联动，实现无人值守作业 | 15 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 单条带式输送机具备完善的传感器、执行器及控制器，实现单台设备的自动控制 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣3.5分 |  |  |
|  |  | 带式输送机采用变频或CST等软启动方式 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 具备完善的综合保护装置，能够根据监测结果实现综合保护装置的智能联动 | 15 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 给煤点设计合理，实现胶带输送机安全运行，装载、卸载位置实现视频监控全覆盖 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 多条带式输送机搭接实现集中协同控制，具备语音预警功能，可实现集中控制、就地控制 | 15 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
|  |  | 集控系统具备各部带式输送机驱动部电机电流、温度、振动以及减速器轴承温度、润滑油温度等参数的实时采集、状态监测、故障在线诊断与预警、运行效率分析等功能 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣2分 |  |  |
| 3 | 立井 提升 系统 80分 | 立井提升系统具有智能装载与卸载功能 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 立井提升系统能够与煤仓放煤系统进行智能联动 | 10 | 现场查验，不符合要求扣10分 |  |  |
|  |  | 立井提升系统具有精确定量装载功能，具有防重装、过装保护功能 | 15 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 箕斗载重实现在线监测 | 10 | 现场查验，不符合要求扣10分 |  |  |
|  |  | 钢丝绳采用专用设备进行定期监测 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 立井提升系统安装仓位超限、视频监控等装置 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 配备数字化控制系统，实时采集、传输高低压控制柜、主电机等重点部位的电流、电压等信息 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 具备智能综合保护系统，能够对提升速度、提升重量等进行远程实时在线监测 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |

注：若煤矿仅采用带式输送机作为主煤流运输系统，则仅考核带式输送机相关指标；若煤矿采用带式输送机、箕斗联合运输，则带式输送机运输系统、立井提升系统的得分各占50％。

表6  智能化井工煤矿辅助运输系统评分指标

| 序号 | 评分项 | 主要评分指标 | 分值 | 评分方法 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道 运输 100分 | 单轨吊采用点到点运输物资，实现辅助驾驶 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 副立井提升系统实现载重在线监测，钢丝绳采用专用设备进行定期监测 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣2分 |  |  |
|  |  | 集中装载点、上下人站点、检修硐室等实现视频监控 | 15 | 现场查验，每项不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 主要轨道运输提升斜巷具有防跑车装置，与提升绞车连锁自动控制、自动报警、自动停车 | 20 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 绞车房、各车场和跑车防护装置实现视频监控 | 15 | 现场查验，不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 连续牵引绞车具备断绳自动阻车功能，连续牵引绞车保护设施实现自动监测、自动报警、自动停车 | 20 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 90kW以上的绞车具有运行状态监测、异常报警、停车等功能 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣2分 |  |  |

表7  智能化井工煤矿通风与压风系统评分指标

| 序号 | 评分项 | 主要评分指标 | 分值 | 评分方法 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风 系统 80分 | 矿井主要通风机具有一键式启动、反风、倒机功能（多台主要通风机的矿井，任何一台不符合要求都扣分） | 15 | 现场查验，每项不符合要求扣3.5分 |  |  |
|  |  | 具有完善的通风参数监测装置和系统，能够对井下瓦斯浓度、风压、风速等参数进行实时监测 | 15 | 现场查验，每项不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 具有完善的通风参数（风压、风速、风量等）分析系统，可以对监测数据进行实时分析 | 15 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 过车风门、主要行人风门应实现自动开关，应安装视频监控系统、声光报警器，关键通风节点的风窗应实现远程控制 | 15 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
|  |  | 掘进工作面的局部通风机实现双风机、双电源，并能自动切换，根据环境监测结果实现风电闭锁、瓦斯电闭锁等，局部通风机工况参数实现了远程实时监测 | 20 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
| 2 | 压风 自救 系统 20分 | 在地面建有压缩空气站，具备无人值守条件 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 空气压缩机采用变频调速控制或实现通过自动投切空压机调节风压，压力容器配备温度传感器，具备温度监控功能，对温度超限进行预警 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 矿井所有采区避灾路线上(采掘工作面范围内)均应敷设压风自救管道、供气阀门、压风自救装置 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣2分 |  |  |

表8  智能化井工煤矿供电与供排水系统评分指标

| 序号 | 评分项 | 主要评分指标 | 分值 | 评分方法 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供电 系统 70分 | 矿井高压供电系统具备智能防越级跳闸保护功能 | 15 | 现场查验，不符合要求扣15分 |  |  |
|  |  | 具有对矿井所有变电所进行实时监控与电力调度的功能 | 10 | 现场查验，不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 具有供电设备监控数据采集、上传、分析功能 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 中央变电所、采区变电所具有火灾自动监测与报警功能 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣2分 |  |  |
|  |  | 具有供电系统故障诊断、预警功能 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 井下主变电所、采区变电所、重要配电点均应设置电力监控系统，实时监测电气设备运行工况，并实现无人值守，数据接入综合管控平台，实现状态参数实时显示、巡检故障录波储存、故障分析、智能预警、对用电峰谷电量与能耗统计分析、电能质量监测 | 20 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
| 2 | 供排水系统 30分 | 排水系统根据水位进行固定作业点的智能抽排 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
|  |  | 中央水泵房实现远程集中控制及无人值守 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 供水系统具备水量、水压的智能监测与控制功能 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |

表9  智能化井工煤矿安全监控系统评分指标

| 序号 | 评分项 | 主要评分指标 | 分值 | 评分方法 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦斯 灾害 监测 20分 | 建设有完善的瓦斯监测装置，实现对井下主要作业环境瓦斯浓度变化的实时在线监测 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 能够根据瓦斯监测数据对瓦斯积聚区进行智能预测、预警 | 7 | 现场查验，不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 能够根据瓦斯监测数据进行瓦斯超限区域智能断电 | 3 | 现场查验，不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 实现对瓦斯抽采作业全过程的管控，打钻视频智能监控，瓦斯抽采数据进行智能监测、分析、上传等（若无瓦斯抽采系统则该项取满分） | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣2分 |  |  |
| 2 | 水害 监测 20分 | 对主要重点部位水文变化进行实时监测 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 探放水作业实现钻孔数量、钻孔位置、钻孔角度、钻孔深度、终孔位置、钻杆钻进速度信息的数字化，具备数据自动采集功能 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
| 3 | 火灾 监测 20分 | 建有束管监测或光纤测温等自然发火监测预报系统，实现对井下采空区自然发火情况的监测、数据分析及上传 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣2分 |  |  |
|  |  | 建设有完善的防灭火系统 | 6 | 现场查验，不符合要求扣6分 |  |  |
|  |  | 在电气设备、带式输送机等易发生火灾的区域，设有火灾变量监测及防灭火设施，实现火灾参数的智能监测、分析，并根据分析处理结果进行智能预测、预警 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣2分 |  |  |
| 4 | 顶板 灾害 监测 20分 | 具备矿山压力监测系统，矿山压力监测数据能够实时自动上传 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
|  |  | 安装有顶板离层仪装置，监测数据实现自动上传、分析 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 建有综采工作面矿山压力大数据分析系统 | 6 | 现场查验，不符合要求扣6分 |  |  |
| 5 | 冲击 地压 灾害 监测 20分 | 具备基于微震监测、应力场监测等技术的冲击地压监测、预测与预警系统，对冲击危险区域进行实时监测 | 6 | 现场查验，不符合要求扣6分 |  |  |
|  |  | 具有冲击地压数据分析功能，实现冲击地压监测数据的智能分析与预测预警 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
|  |  | 冲击地压预测、预警准确率不低于80％，近三年没有发生过因冲击地压造成的人员伤亡事故 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣3分 |  |  |

四）指标权重与评价

根据煤矿实际建设情况对煤矿各系统进行逐项打分，各系统考核得分乘以该系统权重并求和，即为井工煤矿智能化建设考核综合得分，各系统权重见表10所示。

表10  智能化井工煤矿各系统评价指标权重

| 序号 | 评价指标 | 权重值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息基础设施 | 0.06 |
| 2 | 地质保障系统 | 0.03 |
| 3 | 掘进系统 | 0.2 |
| 4 | 采煤系统 | 0.3 |
| 5 | 主煤流运输系统 | 0.08 |
| 6 | 辅助运输系统 | 0.05 |
| 7 | 通风与压风系统 | 0.08 |
| 8 | 供电与供排水系统 | 0.1 |
| 9 | 安全监控系统 | 0.1 |
| 权重合计 |  | 1 |

（五）评价得分汇总

根据煤矿实际建设情况对各系统进行逐项打分，各系统考核得分乘以该项权重并求和，即为井工煤矿智能化建设考核综合得分，得分汇总表11所示。

表11  智能化井工煤矿评价得分汇总表

| 序号 | 评价指标 | 权重值 | 评价得分 | 按权重得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息基础设施 | 0.06 |  |  |
| 2 | 地质保障系统 | 0.03 |  |  |
| 3 | 掘进系统 | 0.2 |  |  |
| 4 | 采煤系统 | 0.3 |  |  |
| 5 | 主煤流运输系统 | 0.08 |  |  |
| 6 | 辅助运输系统 | 0.05 |  |  |
| 7 | 通风与压风系统 | 0.08 |  |  |
| 8 | 供电与供排水系统 | 0.1 |  |  |
| 9 | 安全监控系统 | 0.1 |  |  |
| 合 计 |  | 1 |  |  |

二、智能化露天煤矿

（一）必备条件

1.智能化露天煤矿各系统正常运行一个月以上。

2.安全生产标准化达二级及以上。

（二）评分方法

智能化露天煤矿评价结果分为：高级智能化煤矿（综合评分值≥90分）、中级智能化煤矿（综合评分值75~90分，不含90分）、初级智能化煤矿（综合评分值60~75分，不含75分）和不合格（综合评分值＜60分）。

智能化露天煤矿考核得分等于评分指标得分总和，若评分指标系统中不涉及某项指标，则该系统按实际得分计算后折合百分制。

（三）评分指标

智能化露天煤矿评分指标见表12所示，评分指标总分100分，按照实际考察功能进行扣分，各小项分数直到扣完为止。

表12  智能化露天煤矿评分指标

| 序号 | 项目 | 评分项 | 主要评分指标 | 分值 | 评分方法 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山工程（50分） | 生产系统实现动态调度（9分） | 生产系统环境参数采集 | 3 | 现场检验，不符合扣3分。 |  |  |
|  |  |  | 生产系统运行状态监测及监测数据异常报警 | 3 | 现场检验，不符合扣3分。 |  |  |
|  |  |  | 生产系统远程启停控制 | 3 | 现场检验，不符合扣3分。 |  |  |
|  |  | 采场设备具备协同控制功能（9分） | 实现采场生产设备精确定位 | 3 | 现场检验，不符合扣3分。 |  |  |
|  |  |  | 采场设备环境参数采集 | 3 | 现场检验，不符合扣3分。 |  |  |
|  |  |  | 采场设备远程控制 | 3 | 现场检验，不符合扣3分。 |  |  |
|  |  | 采场爆破实现远程监控和危险预警（12分） | 采场爆破区域环境监测 | 3 | 现场检验，不符合扣3分。 |  |  |
|  |  |  | 爆破警戒区域划分 | 3 | 现场检验，不符合扣3分。 |  |  |
|  |  |  | 爆破远程控制功能 | 3 | 现场检验，不符合扣3分。 |  |  |
|  |  |  | 具备人员或设备非法进入警戒区域危险预警功能 | 3 | 现场检验，不符合扣3分。 |  |  |
|  |  | 运输车辆具备实时定位功能（5分） | 运输车辆具备实时定位功能 | 3 | 现场检验，不符合扣3分。 |  |  |
|  |  |  | 定位系统运行状态自检功能 | 2 | 现场检验，不符合扣2分。 |  |  |
|  |  | 煤流运输线实现集中控制（9分） | 煤流运输系统数据采集 | 3 | 现场检验，不符合扣3分。 |  |  |
|  |  |  | 煤流运输线环境监测 | 3 | 现场检验，不符合扣3分。 |  |  |
|  |  |  | 煤流运输系统远程控制功能 | 3 | 现场检验，不符合扣3分。 |  |  |
|  |  | 排土和卸煤设备具备状态监测和故障诊断功能（6分） | 排土和卸煤设备具备状态监测 | 3 | 现场检验，不符合扣3分。 |  |  |
|  |  |  | 排土和卸煤设备故障诊断功能 | 3 | 现场检验，不符合扣3分。 |  |  |
| 2 | 智能辅助（11分） | 生产辅助设备（2分） | 装载机、推土机、压路机等生产辅助设备定位功能 | 1 | 现场检验，不符合扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 辅助生产设备状态数据上传功能 | 1 | 现场检验，不符合扣1分。 |  |  |
|  |  | 供配电系统（3分） | 变电所实现集中监控 | 1 | 现场检验，不符合扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 具有电力监控与调度系统，具备无人值守、远程控制功能。 | 1 | 现场检验，不符合扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 具备故障检测、预警功能。 | 1 | 现场检验，不符合扣1分。 |  |  |
|  |  | 排水系统（2分） | 排水泵实现集中监控 | 1 | 现场检验，不符合扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 排水泵具备无人值守、远程启停功能 | 1 | 现场检验，不符合扣1分。 |  |  |
|  |  | 机电设备维修系统（2分） | 建立设备故障数据库 | 1 | 现场检验，不符合扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 设备故障分析及预测 | 1 | 现场检验，不符合扣1分。 |  |  |
|  |  | 通讯、调度系统（1分） | 矿区通讯网络全覆盖 | 1 | 现场检验，不符合扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 安全生产统计报表自动生成 | 1 | 现场检验，不符合扣1分。 |  |  |
| 3 | 智能安全监控系统（13分） | 人员安全监控系统 | 人员装备应具备无线语音通话功能 | 1 | 现场检验，不符合扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 具备视频采集、上传功能 | 1 | 现场检验，不符合扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 实现人员精准定位功能 | 1 | 现场检验，不符合扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 人员非法进入危险区域预警功能 | 1 | 现场检验，不符合扣1分。 |  |  |
|  |  | 边坡安全监控系统 | 实时边坡数据采集、传输 | 1 | 现场检验，不符合扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 实时边坡数据分析、预警 | 1 | 现场检验，不符合扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 边坡监测预警功能接入调度中心 | 1 | 现场检验，不符合扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 实现边坡危险区域划分 | 1 | 现场检验，不符合扣1分。 |  |  |
|  |  | 设备安全监控系统 | 设备运行状态监测 | 1 | 现场检验，不符合扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 设备故障预测 | 1 | 现场检验，不符合扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 设备维护、维修提示 | 1 | 现场检验，不符合扣1分。 |  |  |
|  |  | 灾害管理监控系统 | 具备应急通讯系统 | 1 | 现场检验，不符合扣1分。 |  |  |
|  |  |  | 重大危险源实施监测、预警、信息推送 | 1 | 现场检验，不符合扣1分。 |  |  |
| 4 | 智能化选煤厂（6分） | 智能化生产系统 | 洗选生产系统实现集中控制 | 3 | 现场检验，不符合扣3分。 |  |  |
|  |  |  | 重要生产区域和岗位实现智能监控、无人值守功能 | 3 | 现场检验，不符合扣3分。 |  |  |
| 5 | 智能化信息设施（20分） | 通信网络 | 矿区部署无线通讯网络 | 5 | 现场检验，不符合扣5分。 |  |  |
|  |  |  | 煤矿信息管理网主干网络传输速率应不低于1000Mbps | 5 | 现场检验，不符合扣5分。 |  |  |
|  |  | 综合管控信息平台 | 建有集生产、安全、调度、设备管理、洗选、储装运为一体的煤矿综合管控信息平台 | 5 | 现场检验，不符合扣5分。 |  |  |
|  |  |  | 具备实现生产决策、安全管理和设备控制统一协调管控的条件 | 5 | 现场检验，不符合扣5分。 |  |  |

三、冲击地压煤矿智能化开采

（一）必备条件

冲击地压煤矿智能化开采各系统正常运行一个月以上。

（二）评分方法

冲击地压煤矿智能化开采验收采用对应的评价指标体系进行验收和评价打分，评价结果分为：合格（综合评分值≥60分）和不合格（综合评分值＜60分）。

冲击地压煤矿智能化开采各系统考核得分等于各系统评分指标得分总和，若评分指标系统中不涉及某项指标，则该系统按实际得分计算后折合百分制。

综合评分值为各系统考核得分乘以系统权重之和，采用式（1）计算：

…………………（1）

式中，——综合评分值；

——系统考核得分；

——系统权重。

（三）评分指标

冲击地压煤矿智能化开采评分按信息基础设施、地质保障系统、采煤工作面、掘进工作面、主煤流运输系统、辅助运输系统、智能监控系统、集中控制和无人值守8个方面进行，见表13-20所示，各系统总分100分，按照实际考察功能进行扣分，各小项分数直到扣完为止。

表13  冲击地压煤矿智能化开采信息基础设施评分指标

| 序号 | 评分项 | 主要评分指标 | 分值 | 评分方法 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信 网络 40分 | 有线主干网络采用1000Mbps及以上通信网络，采用冗余环形结构，矿井有线主干网络采用自主可控技术与装备 | 9 | 现场查验，每项不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 核心设备采用三层交换机，具备路由、冗余功能，矿井核心设备采用自主可控技术与装备 | 9 | 现场查验，每项不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 矿井地面网络与井下环网分别布设，具备诊断功能，具有网络流量管理及网络拓扑自动生成功能，网络自愈时间小于50ms | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣2分 |  |  |
|  |  | 支持光纤多模、单模、超五类双绞线等多种传输介质 | 9 | 现场查验，每项不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 井上井下采用无线通信技术，满足无线通信要求 | 3 | 现场查验，不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 无线网络覆盖主要运输大巷、进风大巷、采煤工作面、掘进工作面等区域 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣0.5分 |  |  |
| 2 | 综合 管控 平台 60分 | 建立统一的系统接口标准，基于统一I/O采集服务设计与实现，自主适配标准工控设备，提供二次开发工具，可通过简单编程实现对非标准设备系统、语音设备系统和流媒体视频监控等设备系统的标准集成，具有冗余采集和容错机制 | 15 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 具有综合监控中心，对“采、掘、机、运、通”等主要生产环节等安全生产实时信息进行综合集成、联动控制与可视化展示 | 16 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
|  |  | 具有大数据平台，主要功能包括数据采集、数据存储、数据服务、数据管控，将矿井监测监控类系统、生产执行类系统等的数据全面场景化接入 | 15 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 采煤工作面、掘进工作面应建有人员位置精准定位系统，满足最大静态定位误差不大于0.3m，最大动态定位误差不大于7.3m；其它区域满足最大静态定位误差不大于3m，最大动态定位误差不大于10m的要求。 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 能够与安全监控、应急广播等实现联动 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣2分 |  |  |

表14  冲击地压煤矿智能化开采地质保障系统评分指标

| 序号 | 评分项 | 主要评分指标 | 分值 | 评分方法 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘探 技术 与装备 50分 | 采用智能地质探测设备，能够最大程度降低人工劳动强度，提高勘探数据的精度与广度 | 10 | 现场查验，有智能设备得满分，无不得分 |  |  |
|  |  | 地质探测设备具备数据自动采集与上传功能 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 地质数据、工程数据实现了数字化存储 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 地质探测结果的精度满足地质模型构建需求 | 10 | 现场查验，不符合要求扣10分 |  |  |
|  |  | 实现矿井待开采（掘进）区域的含煤地层结构、地质构造、煤层及其顶板和底板岩层岩性、厚度、矿井瓦斯和水富集区的勘探，探测数据实现数字化存储 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
| 2 | 地质 建模 及应用 50分 | 能够实现地质数据建模，能够为矿井生产提供地质数据支撑 | 20 | 现场查验，每项不符合要求扣10分 |  |  |
|  |  | 空间数据库的数据结构、数据接口等满足为多系统提供数据共享的要求 | 15 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 系统数据存储容量不少于5T，具有数据管理和并行计算能力 | 15 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |

表15  冲击地压煤矿智能化开采采煤系统评分指标

| 序号 | 评分项 | 主要评分指标 | 分值 | 评分方法 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本 条件 10分 | 开采中厚及厚煤层的煤矿，采煤工作面储量40万吨以上，地质条件满足要求，应建设智能化采煤工作面。矿井智能化采煤工作面占比达50％及以上。 采高在0.8－1.3米，采煤工作面储量10万吨以上，地质条件满足要求，应建设智能化采煤工作面。每处矿井至少建成1个智能化采煤工作面 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣2分 |  |  |
| 2 | 割煤 系统 20分 | 采煤机安装有位置监测、摇臂角度感知、摇臂调高、油位、油温、油压、瓦斯监测等传感器，传感器数量、精度满足智能化要求 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣0.6分 |  |  |
|  |  | 采煤机具备标准网络接口，开放通讯协议 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1.5分 |  |  |
|  |  | 采煤机具备自主定位、姿态监测、远程控制、机载无线遥控功能 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 采煤机具备运行工况检测、故障诊断与预警功能 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 采煤机具备记忆截割功能，记忆截割率大于50％ | 4 | 现场查验，每低于10％扣2分 |  |  |
|  |  | 采煤机具备工作面“三角煤”三机协同控制割煤功能 | 3 | 现场查验，不符合要求扣3分 |  |  |
| 3 | 支护 系统 18分 | 液压支架配备电液控制系统，具备远程对液压支架的降、移、升进行控制的功能 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣2分 |  |  |
|  |  | 液压支架具备支护高度、立柱压力、支护姿态、推移行程等支护状态监测功能 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 液压支架具备跟机自动移架、自动推溜功能，自动跟机率达到60％以上 | 3 | 现场查验，每低于10％扣1分 |  |  |
|  |  | 液压支架具备自动找直功能 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分 |  |  |
|  |  | 工作面两端头、超前区域采用液压支架进行支护，配置电液控制系统，具有就地控制与遥控控制功能 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 放顶煤液压支架采用割煤智能化结合自动放煤或人工辅助干预进行放煤控制 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分 |  |  |
| 4 | 运输 系统 18分 | 刮板输送机采用变频软启动装置，具有煤流负荷检测功能 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 刮板输送机具备运行工况监测、链条自动张紧、断链停机保护等功能 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 具有本地及远程控制，可实现单台运输设备启停控制、多台运输设备组合一键启停控制等功能 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 具有电动机、减速器及电控系统的运行工况监测与故障诊断等功能 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 自移式机尾和转载机自移系统采用电液控制，具有手动、自动遥控控制功能 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 顺槽可伸缩带式输送机具备煤量、带速、温度等监测功能 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 顺槽可伸缩带式输送机具备跑偏、堆煤、撕裂、烟雾等保护功能，且能够正常使用 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 顺槽可伸缩带式输送机能够实现基于煤量监测的智能调速控制 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 刮板输送机卸煤点、转载机落煤点、带式输送机搭接点、采煤机割煤点等安装有喷雾降尘装置，实现智能喷雾 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
| 5 | 供液、供电 系统 18分 | 供液系统具有在线监测功能，可以实现油温、油位、液位、温度、压力、浓度等运行状态参数自动监测、预警功能 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 供液系统具有顺序启停、单启停、一键启停功能，乳化液泵站控制要具有自动加卸载控制、主从控制、均衡开机等功能 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣0.4分 |  |  |
|  |  | 乳化液泵站具备进水过滤、高压反冲洗、自动配液、液位自动控制、乳化液浓度在线监测等功能 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣0.4分 |  |  |
|  |  | 供电系统具有过流、短路、过压、欠压、漏电等故障监测和保护功能 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 移变、组合开关等具有数据采集、上传功能，在权限范围内能够进行远程分合闸操作，具备远程参数整定功能 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 有冲击地压风险的工作面，采用远距离供液，泵站布置在冲击地压风险区域外或停采线外 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分 |  |  |
|  |  | 冲击地压矿井采用远距离供电，配电点布置在冲击地压风险区域外或停采线外 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分 |  |  |
| 6 | 集中 控制 中心 16分 | 井下和地面控制中心具备采煤机、液压支架、刮板输送机、转载机、破碎机、供液系统等远程集中控制，具有设备运行工况、故障报警等信息显示功能 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1.5分 |  |  |
|  |  | 工作面装备视频监控系统，具有视频增强、跟随采煤机切换视频画面，视频监控范围合理，监控画面清晰、稳定、无卡顿 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 配备语音通话系统，具有与回采工作面语音通话的功能 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 薄及中厚煤层工作面实现常态化少人开采，每班作业人员不超过3人 | 4 | ≤3人以下得满分，4~8人得3分，≥9人得2分 |  |  |
|  |  | 厚及特厚煤层综采工作面实现常态化少人开采，每班作业人员不超过10人 |  | ≤10人得满分，11~15人得3分，≥16人得2分 |  |  |
|  |  | 综放工作面实现智能化辅助放顶煤作业，在正常的采放作业过程中每班作业人员不超过12人 |  | ≤12人得满分，13~17人得3分，≥18人得2分 |  |  |

表16  冲击地压煤矿智能化开采掘进系统评分指标

| 序号 | 评分项 | 主要评分指标 | 分值 | 评分方法 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本 要求 10分 | 全煤、半煤岩工作面，顶底板岩石硬度小于6（坚固性系数），工作面设计长度大于500米，地质条件满足要求，应建设智能化掘进工作面；其它掘进工作面实现掘、装、运连续化。全岩工作面因地质条件等原因不能实现智能化掘进的，应建设快速掘进系统 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣2分 |  |  |
| 2 | 掘进 设备 50分 | 巷道施工作业的掘、支、锚、运等工序全部采用高效机械化或自动化装备，掘进速度满足采掘接替要求 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
|  |  | 采用钻探、物探等技术与设备对巷道待掘进区域的地质构造、水文地质条件等进行超前探测，探测距离、速度、精度满足智能化掘进要求 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
|  |  | 掘进设备具有自主定位、定向功能，能够实现远程遥控行走 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣2分 |  |  |
|  |  | 配备巷道临时支护设备 | 6 | 现场查验，不符合要求扣6分 |  |  |
|  |  | 采用自动化钻锚功能钻臂，实现锚杆、锚索全断面机械化支护 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 掘进、锚护、运输等设备具备完善的单机状态监测和故障自诊断功能，能够实现设备之间实现信号交互和联锁控制 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
|  |  | 能够实现多部带式输送机集中控制 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
| 3 | 集中 控制 中心 40分 | 建有井下掘进系统集中控制中心或地面集中控制中心 | 6 | 现场查验，不符合要求扣6分 |  |  |
|  |  | 掘进头和各转载点应设置高清摄像仪，具备视频增强功能，能够对掘进头及生产环境进行准确识别 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣3.5分 |  |  |
|  |  | 集中控制中心能够对掘进设备、支护设备、运输设备等运行参数进行实时监测与控制 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 集中控制中心能够实现巷道掘进工作面破岩、运输的单机可视化操控 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
|  |  | 具备掘进工作面环境（粉尘、瓦斯等）智能监测和分析功能，实现智能喷雾降尘与掘进设备实现联动控制 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |

表17  冲击地压煤矿智能化开采主煤流运输系统评分指标

| 序号 | 评分项 | 主要评分指标 | 分值 | 评分方法 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本 要求10分 | 煤矿主井、水平大巷的原煤运输系统实现集中控制及无人值守 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣2分 |  |  |
|  |  | 采区上下山及工作面平巷的原煤运输系统50%实现集中控制及无人值守 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣2分 |  |  |
| 2 | 带式输送机运输系统 90分 | 带式输送机运输系统相关设备能通过现场工业总线实现互联互通，能够与煤矿综合管控平台实现智能联动，实现无人值守作业 | 15 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 单条带式输送机具备完善的传感器、执行器及控制器，实现单台设备的自动控制 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣3.5分 |  |  |
|  |  | 带式输送机采用变频或CST等软启动方式 | 10 | 现场查验，不符合要求扣10分 |  |  |
|  |  | 具备完善的综合保护装置，能够根据监测结果实现综合保护装置的智能联动 | 15 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 给煤点设计合理，实现胶带输送机安全运行，装载、卸载位置实现视频监控全覆盖 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 多条带式输送机搭接实现集中协同控制，具备语音预警功能，可实现集中控制、就地控制 | 15 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
|  |  | 集控系统具备各部带式输送机驱动部电机电流、温度、振动以及减速器轴承温度、润滑油温度等参数的实时采集、状态监测、故障在线诊断与预警、运行效率分析等功能 | 15 | 现场查验，每项不符合要求扣3分 |  |  |
| 3 | 立井 提升 系统 90分 | 立井提升系统具有智能装载与卸载功能 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 立井提升系统能够与煤仓放煤系统进行智能联动 | 10 | 现场查验，不符合要求扣10分 |  |  |
|  |  | 立井提升系统具有精确定量装载功能，具有防重装、过装保护功能 | 15 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 箕斗载重实现在线监测 | 10 | 现场查验，不符合要求扣10分 |  |  |
|  |  | 钢丝绳采用专用设备进行定期监测 | 10 | 现场查验，不符合要求扣10分 |  |  |
|  |  | 立井提升系统安装堆煤保护、视频监控等装置 | 15 | 现场查验，每项不符合要求扣7.5分 |  |  |
|  |  | 配备数字化控制系统，实时采集、传输高低压控制柜、主电机等重点部位的电流、电压等信息 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 具备智能综合保护系统，能够对提升速度、提升重量等进行远程实时在线监测 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |

注：若煤矿仅采用带式输送机作为主煤流运输系统，则仅考核带式输送机相关指标；若煤矿采用带式输送机、箕斗联合运输，则带式输送机运输系统、立井提升系统的得分各占50％。

表18  冲击地压煤矿智能化开采辅助运输系统评分指标

| 序号 | 评分项 | 主要评分指标 | 分值 | 评分方法 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本 要求 10分 | 煤矿的辅助运输系统集中控制无人值守岗位点达到运输设备台数的50%。 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 智能化采面辅助运输系统无人值守岗位点100%集中控制 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分 |  |  |
| 2 | 轨道 运输 90分 | 单轨吊采用点到点运输物资，实现辅助驾驶 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 副立井提升系统实现载重在线监测，钢丝绳采用专用设备进行定期监测 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣2分 |  |  |
|  |  | 集中装载点、上下人站点、检修硐室等实现视频监控 | 15 | 现场查验，每项不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 主要轨道运输提升斜巷具有防跑车装置，与提升绞车连锁自动控制、自动报警、自动停车 | 15 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
|  |  | 绞车房、各车场和跑车防护装置实现视频监控 | 15 | 现场查验，不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 连续牵引绞车具备断绳自动阻车功能，连续牵引绞车保护设施实现自动监测、自动报警、自动停车 | 15 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
|  |  | 90kW以上的绞车具有运行状态监测、异常报警、停车等功能 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣2分 |  |  |

表19  冲击地压煤矿智能化开采智能监控系统评分指标

| 序号 | 评分项 | 主要评分指标 | 分值 | 评分方法 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦斯 灾害 监测 20分 | 建设有完善的瓦斯监测装置，实现对井下主要作业环境瓦斯浓度变化的实时在线监测 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 能够根据瓦斯监测数据对瓦斯积聚区进行智能预测、预警 | 7 | 现场查验，不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 能够根据瓦斯监测数据进行瓦斯超限区域智能断电 | 3 | 现场查验，不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 实现对瓦斯抽采作业全过程的管控，打钻视频智能监控，瓦斯抽采数据进行智能监测、分析、上传等（若无瓦斯抽采系统则该项取满分） | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣2分 |  |  |
| 2 | 水害 监测 20分 | 对主要重点部位水文变化进行实时监测 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 探放水作业实现钻孔数量、钻孔位置、钻孔角度、钻孔深度、终孔位置、钻杆钻进速度信息的数字化，具备数据自动采集功能 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣5分 |  |  |
| 3 | 火灾 监测 20分 | 建有束管监测或光纤测温等自然发火监测预报系统，实现对井下采空区自然发火情况的监测、数据分析及上传 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣2分 |  |  |
|  |  | 建设有完善的防灭火系统 | 6 | 现场查验，不符合要求扣6分 |  |  |
|  |  | 在电气设备、带式输送机等易发生火灾的区域，设有火灾变量监测及防灭火设施，实现火灾参数的智能监测、分析，并根据分析处理结果进行智能预测、预警 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣2分 |  |  |
| 4 | 顶板 灾害 监测 20分 | 具备矿山压力监测系统，矿山压力监测数据能够实时自动上传 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
|  |  | 安装有顶板离层仪装置，监测数据实现自动上传、分析 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 建有综采工作面矿山压力大数据分析系统 | 6 | 现场查验，不符合要求扣6分 |  |  |
| 5 | 冲击 地压 灾害 监测 20分 | 具备基于微震监测、应力场监测等技术的冲击地压监测、预测与预警系统，对冲击危险区域进行实时监测 | 6 | 现场查验，不符合要求扣6分 |  |  |
|  |  | 具有冲击地压数据分析功能，实现冲击地压监测数据的智能分析与预测预警 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
|  |  | 冲击地压预测、预警准确率不低于80％，近三年没有发生过因冲击地压造成的人员伤亡事故 | 6 | 现场查验，每项不符合要求扣3分 |  |  |

表20  冲击地压煤矿智能化开采集中控制与无人值守系统评分指标

| 序号 | 评分项 | 主要评分指标 | 分值 | 评分方法 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风 系统 20分 | 矿井主要通风机具有一键式启动、反风、倒机功能（多台主要通风机的矿井，任何一台不符合要求都扣分） | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 具有完善的通风参数监测装置和系统，能够对井下瓦斯浓度、风压、风速等参数进行实时监测 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣3分 |  |  |
| 2 | 压风 系统 20分 | 在地面建有压缩空气站，实现远程数字传输 | 10 | 现场查验，不符合要求扣10分 |  |  |
|  |  | 空气压缩机采用变频调速控制或实现通过自动投切空压机调节风压，压力容器配备温度传感器，具备温度监控功能，对温度超限进行预警，实现集中监控 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣2分 |  |  |
| 3 | 供电 系统 20分 | 具有对矿井变电所进行实时监控 | 5 | 现场查验，不符合要求扣5分 |  |  |
|  |  | 具有供电设备监控数据采集、上传、分析功能 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 井下主变电所、采区变电所、重要配电点均应设置电力监控系统，实时监测电气设备运行工况 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣3分 |  |  |
| 4 | 排水 系统 20分 | 实现远程数字传输 | 10 | 现场查验，不符合要求扣10分 |  |  |
|  |  | 实现地面集中监控 | 10 | 现场查验，不符合要求扣10分 |  |  |
| 5 | 无人 值守 20分 | 无人值守岗位点占比超过65％ | 20 | 现场查验，每降低10%扣5分 |  |  |

（四）指标权重与评价

根据煤矿实际建设情况对煤矿各系统进行逐项打分，各系统考核得分乘以该系统权重并求和，即为冲击地压煤矿智能化开采建设考核综合得分，各系统权重见表21所示。

表21  冲击地压煤矿智能化开采各系统评价指标权重

| 序号 | 评价指标 | 权重值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息基础设施 | 0.06 |
| 2 | 地质保障系统 | 0.02 |
| 3 | 采煤工作面 | 0.4 |
| 4 | 掘进工作面 | 0.2 |
| 5 | 主煤流运输系统 | 0.08 |
| 6 | 辅助运输系统 | 0.04 |
| 7 | 智能监控系统 | 0.1 |
| 8 | 集中控制与无人值守 | 0.1 |
| 权重合计 |  | 1 |

（五）冲击地压煤矿智能化开采评价得分汇总

根据煤矿实际建设情况对各系统进行逐项打分，各系统考核得分乘以该项权重并求和，即为井工煤矿智能化建设考核综合得分，得分汇总表22所示。

表22  井工煤矿评价得分汇总表

| 序号 | 评价指标 | 权重值 | 评价得分 | 按权重得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息基础设施 | 0.06 |  |  |
| 2 | 地质保障系统 | 0.02 |  |  |
| 3 | 采煤工作面 | 0.4 |  |  |
| 4 | 掘进工作面 | 0.2 |  |  |
| 5 | 主煤流运输系统 | 0.08 |  |  |
| 6 | 辅助运输系统 | 0.04 |  |  |
| 7 | 智能监控系统 | 0.1 |  |  |
| 8 | 集中控制与无人值守 | 0.1 |  |  |
| 合 计 |  | 1 |  |  |

四、智能化采煤工作面

（一）必备条件

智能化采煤正常运行一个月以上。

（二）评分方法

智能化采煤评价结果分为：合格（综合评分值≥60分）、不合格（综合评分值＜60分）。

智能化采煤考核得分等于评分指标得分总和，若评分指标系统中不涉及某项指标，则该系统按实际得分计算后折合百分制。

（三）评分指标

智能化采煤评分指标按照实际考察功能进行扣分，各小项分数直到扣完为止。

表23  智能化采煤评分指标表

| 序号 | 评分项 | 主要评分指标 | 分值 | 评分方法 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 割煤 系统 23分 | 采煤机安装有位置监测、摇臂角度感知、摇臂调高、油位、油温、油压、瓦斯监测等传感器，传感器数量、精度满足智能化要求 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣0.6分 |  |  |
|  |  | 采煤机具备标准网络接口，开放通讯协议 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1.5分 |  |  |
|  |  | 采煤机具备自主定位、姿态监测、远程控制、机载无线遥控功能 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 采煤机具备运行工况检测、故障诊断与预警功能 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 采煤机具备记忆截割功能，记忆截割率大于50％ | 4 | 现场查验，每低于10％扣2分 |  |  |
|  |  | 采煤机具备工作面“三角煤”三机协同控制割煤功能 | 3 | 现场查验，不符合要求扣3分 |  |  |
| 2 | 支护 系统 20分 | 液压支架配备电液控制系统，具备远程对液压支架的降、移、升进行控制 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣2分 |  |  |
|  |  | 液压支架具备支护高度、立柱压力、支护姿态、推移行程等支护状态监测功能 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 液压支架具备跟机自动移架、自动推溜功能，自动跟机率达到60％以上 | 3 | 现场查验，每低于10％扣1分 |  |  |
|  |  | 液压支架具备自动找直功能 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分 |  |  |
|  |  | 工作面两端头、超前区域采用液压支架进行支护，配置电液控制系统，具有就地控制与遥控控制功能 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 放顶煤液压支架采用割煤智能化结合自动放煤或人工辅助干预进行放煤控制 | 2 | 现场查验，不符合要求扣2分 |  |  |
| 3 | 运输 系统 20分 | 刮板输送机采用变频软启动装置，具有煤流负荷检测功能 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 刮板输送机具备运行工况监测、链条自动张紧、断链停机保护等功能 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 具有本地及远程控制，可实现单台运输设备启停控制、多台运输设备组合一键启停控制等功能 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 具有电动机、减速器及电控系统的运行工况监测与故障诊断等功能 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 自移式机尾和转载机自移系统采用电液控制，具有手动、自动遥控控制功能 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 顺槽可伸缩带式输送机具备煤量、带速、温度等监测功能 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 顺槽可伸缩带式输送机具备跑偏、堆煤、撕裂、烟雾等保护功能，且能够正常使用 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 顺槽可伸缩带式输送机能够实现基于煤量监测的智能调速控制 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 刮板输送机卸煤点、转载机落煤点、带式输送机搭接点、采煤机割煤点等安装有喷雾降尘装置，实现智能喷雾 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
| 4 | 供液、供电 系统 20分 | 供液系统具有在线监测功能，可以实现油温、油位、液位、温度、压力、浓度等运行状态参数自动监测、预警功能 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 供液系统具有顺序启停、单启停、一键启停功能，乳化液泵站控制要具有自动加卸载控制、主从控制、均衡开机等功能 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣0.4分 |  |  |
|  |  | 乳化液泵站具备进水过滤、高压反冲洗、自动配液、液位自动控制、乳化液浓度在线监测等功能 | 2 | 现场查验，每项不符合要求扣0.4分 |  |  |
|  |  | 供电系统具有过流、短路、过压、欠压、漏电等故障监测和保护功能 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 移变、组合开关等具有数据采集、上传功能，在权限范围内能够进行远程分合闸操作，具备远程参数整定功能 | 3 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 有冲击地压风险的工作面，采用远距离供液，泵站布置在冲击地压风险区域外或停采线外 | 3 | 现场查验，不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 冲击地压矿井采用远距离供电，配电点布置在冲击地压风险区域外或停采线外 | 3 | 现场查验，不符合要求扣3分 |  |  |
| 5 | 集中 控制 中心 17分 | 井下和地面控制中心具备采煤机、液压支架、刮板输送机、转载机、破碎机、供液系统等远程集中控制，具有设备运行工况、故障报警等信息显示功能 | 5 | 现场查验，每项不符合要求扣1.5分 |  |  |
|  |  | 工作面装备视频监控系统，具有视频增强、跟随采煤机自动切换视频画面，视频监控范围合理，监控画面清晰、稳定、无卡顿 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 配备语音通话系统，具有与回采工作面语音通话的功能 | 4 | 现场查验，每项不符合要求扣1分 |  |  |
|  |  | 薄及中厚煤层工作面实现常态化少人开采，每班作业人员不超过3人 | 4 | ≤3人得满分，4~8人得2分，≥9人不得分 |  |  |
|  |  | 厚及特厚煤层综采工作面实现常态化少人开采，每班作业人员不超过10人 |  | ≤10人得满分，11~15人得2分，≥16人不得分 |  |  |
|  |  | 综放工作面实现智能化辅助放顶煤作业，在正常的采放作业过程中每班作业人员不超过12人 |  | ≤12人得满分，13~17人得2分，≥18人不得分 |  |  |

五、智能化掘进工作面

（一）必备条件

智能化掘进正常运行一个月以上。

（二）评分方法

智能化掘进评价结果分为：合格（综合评分值≥60分）、不合格（综合评分值＜60分）。

智能化掘进考核得分等于评分指标得分总和，若评分指标系统中不涉及某项指标，则该系统按实际得分计算后折合百分制。

（三）评分指标

智能化掘进评分指标按照实际考察功能进行扣分，各小项分数直到扣完为止。

表24  智能化掘进评分指标

| 序号 | 评分项 | 主要评分指标 | 分值 | 评分方法 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掘进 设备 60分 | 巷道施工作业的掘、支、锚、运等工序全部采用高效机械化或自动化装备，掘进速度满足采掘接替要求 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
|  |  | 采用钻探、物探等技术与设备对巷道待掘进区域的地质构造、水文地质条件等进行超前探测，探测距离、速度、精度满足智能化掘进要求 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
|  |  | 掘进设备具有自主定位、定向功能，能够实现远程遥控行走 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 配备巷道临时支护设备 | 6 | 现场查验，不符合要求扣6分 |  |  |
|  |  | 采用自动化钻锚功能钻臂，实现锚杆、锚索全断面机械化支护 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
|  |  | 掘进、锚护、运输等设备具备完善的单机状态监测和故障自诊断功能，能够实现设备之间实现信号交互和联锁控制 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
|  |  | 能够实现多部带式输送机集中控制 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
| 2 | 集中 控制 中心 40分 | 建有井下掘进系统集中控制中心或地面集中控制中心 | 6 | 现场查验，不符合要求扣6分 |  |  |
|  |  | 掘进头和各转载点应设置高清摄像仪，具备视频增强功能，能够对掘进头及生产环境进行准确识别 | 10 | 现场查验，每项不符合要求扣3.5分 |  |  |
|  |  | 集中控制中心能够对掘进设备、支护设备、运输设备等运行参数进行实时监测与控制 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣3分 |  |  |
|  |  | 集中控制中心能够实现巷道掘进工作面破岩、运输的单机可视化操控 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |
|  |  | 具备掘进工作面环境（粉尘、瓦斯等）智能监测和分析功能，实现智能喷雾降尘与掘进设备实现联动控制 | 8 | 现场查验，每项不符合要求扣4分 |  |  |

六、其它系统

煤矿其它系统智能化建设验收评分参照智能化井工煤矿、智能化露天煤矿各系统评分指标执行。